Analiza stanu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami                           w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej

Białki Dolne 24

08-504 Ułęż

Podstawa prawna opracowania: art.14 ust.3 ustawy z dnia 19 lipca 2019r.   o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Data opracowania: …….

Budynek zabytkowy:

|  |  | X |
| --- | --- | --- |

TAK                   NIE

Analiza stanu faktycznego

- Stanowisko postojowe dla osoby z niepełnosprawnością narządów ruchów

Osoby z niepełnosprawnością narządów ruchu maja możliwości zaparkowania swojego samochodu na miejscach parkingowych bez oznaczenia.

- Strefa wejścia (wejście nr 1) od strony południowej.

Drzwi wejściowe o szerokości jednego skrzydła 100 cm,                             całość 130cm

- Schody wejściowe do budynku mają szerokość 280cm, poręcze znajdują się po obu stronach w odległości 285cm.                                             Schody zostały oznaczone za pomocą czarno- żółtej taśmy ostrzegawczej o szerokości 5 cm, oznakowany jest  pierwszy i ostatni stopień na pionowej i poziomej części stopnia.

(wejście nr 2)

Drzwi wejściowe o szerokości jednego skrzydła 100 cm,                             całość 130cm

Schody wejściowe do budynku mają szerokość 155cm, poręcze znajdują się po obu stronach                                                                               Schody zostały oznaczone za pomocą czarno- żółtej taśmy ostrzegawczej o szerokości 5 cm, oznakowany jest  pierwszy i ostatni stopień na pionowej i poziomej części stopnia.

- Komunikacja pozioma budynku

Parter (wejście nr1)

Na parterze budynku znajdują się klasy : 0,I,  V, VI, jadalnia, świetlica, szatnia  po pokonaniu uskoku  jednego schodka 11 cm  oznaczonego za pomocą czarno – żółtej taśmy ostrzegawczej o szerokości 5 cm

znajdują się : łazienki, po pokonaniu sześciu schodów znajdują się: pokój nauczycielski, sekretariat, gabinet dyrektora, sala komputerowa, klasa II i III

Schody wewnątrz budynku mają szerokość 240 cm ,. Rozdziela je poręcz o wysokości 98 cm. Schody zostały oznaczone za pomocą czarno – żółtej taśmy ostrzegawczej o szerokości 5 cm.

Parter (wejście nr2)

Na parterze budynku znajdują się klasy : VII, VIII, sala gimnastyczna  oraz  łazienka dla dziewcząt i chłopców. Drzwi mają szerokość 70 cm.

- Pomieszczenia i urządzenia higieniczno- sanitarne

Na parterze znajduje się  2 toalety ogólnodostępne dla dziewcząt i chłopców, które nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Drzwi wejściowe mają szerokość 70 cm, natomiast drzwi do toalety mają szerokość 60 cm.

- Informacje wewnętrzne  i plany budynku

Brak tablicy informacyjnej , brak planów wizualnych i tablic tyflograficznych.

- Pętle indukcyjne

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

- Krawędzie schodów oznaczone są odpowiednio kontrastową taśmą żółto – czarną.

Dokonując ustaleń  w przygotowanej analizie oparto się na rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz uwzględniono Wytyczne – Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020.

Propozycja działań włączona zostanie do planu działań na rzecz poprawy dostępności oraz raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W przypadku budynku zabytkowego plan działania na rzecz poprawy dostępności skonsultowany musi zostać z Wojewódzkim Konserwatorem zabytków.